Правила хранения

Двери должны храниться в оригинальной (заводской) упаковке горизонтально на паллетах, имеющих не менее 3-х поперечин. Допускается хранение дверного полотна в заводской упаковке на боковой длинной кромке или вертикально под углом на расстоянии не более 100 мм от стены.

Дверь без упаковки следует ставить на пол только на подкладку из резины, толстого картона или другого не твердого материала во избежание сколов шпона или лака.

Помещение для хранения и эксплуатации дверей должно быть сухим и вентилируемым. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 17-27°C, с оптимальной относительной влажностью не выше 60%. Двери должны быть закрыты от попадания прямого света, солнца и т.д. во избежание их выцветания.

Категорически запрещается хранить двери в неотапливаемых помещениях, вблизи приборов отопительной системы (не ближе 1 метра от источника тепла), на сквозняке, также в помещениях, где проводятся отделочные (строительные) работы с большими выделениями влаги (побелка, шпатлевка, оклейка обоями, стяжка, окраска и т.д.). Недопустимо использовать двери для герметизации помещений, в которых производятся вышеперечисленные работы.